BAB IV

ANALISA DAN HASIL

  - Pengujian Sistem Jaringan

Pengujian dilakukan bermaksud untuk mengukur dan meninjau estabilitas komunikasi jaringan komputer di dalam sistem Arduino. Tindakan pengujian jaringan   meliputi koneksi internet dan koneksi jaringan sistem Arduino sebagai berikut:

    - Pengujian Koneksi Internet

Pada pengujian jaringan internet akan diuji baik dari sisi penyedia internet  maupun perangkat yang memanfaatkan koneksi internet berupa Modem, AP Router , dan Ethernet Shield.

- Pengujian koneksi internet Modem BOLT!

Pengujian modem BOLT! Merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebelum mengoperasikan sistem, sebab sistem tak akan bekerja jika tidak ada interenet dan internet dari ISP diperoleh dengan bantuan dari perangkat ini. Berikut rincian pengujian koneksi internet pada Modem BOLT! :

- Menyambungkan laptop dengan modem.

Gambar 4.1 Tampilan SSID Modem Bolt saat akan di sambungkan dengan laptop

- Melihat Informasi Detail koneksi WIFi modem BOLT untuk mendapatkan Ip webpanel.

Gambar 4.2 Network Connections Details

- Mengakses Web Panel Modem Bolt dengan ip address 192.168.1.1 sebagai ip modem.

Gambar 4.3 URL Bar pada Browser Firefox

- Saat halaman web panel Modem BOLT! Terbuka akan terlihat status koneksi interent Modem Bolt dalam keadaan tersambung.

Gambar 4.4 Web Panel Modem menampilkan status 4G Connected

- Jika internet modem sudah tersambung, seharusnya laptop yang melakukan terrsambung dengn Modem BOLT! Juga akan mendapatakan koneksi internet.  Uji konekstifias internet pada laptop yang di dapatkan dari Modem BOLT! Dengan mengakses Google.com  pada browser.

Gambar 4.5 Google.com  telah dapat di akases

- Uji kecepatan internet

Gambar 4.6 Uji kecepatan internet Modem dengan https://speedtest.cbn.id/

- Pengujian koneksi internet AP Router

AP Router merupakan Acces  Point  yang menerima layanan WiFi internet Hotspot dari Modem BOLT! Agar dapat diteruskan ke Ethernet Shield Arduino dengan UTP Stright Cable. Agar AP Router dapat meberikan  koneksi internet yang dibutuhkan sistem Arduino deangn Ethernet Shield, AP Router dipastikan harus tersambung dan mendapat koneksi internet. Berikut cara mnegkoneksikan AP Router dengan Modem BOLT!:

- Sambungkan Laptop dengan AP Router Wirelles

Gambar 4.7 Menyambungkan dengan AP Router

- Setelah laptop tersambungn AP Router lihat informasi detail jaringan pada Properties Network.

Gambar 4.8 Wirelles properties AP Router

- Pada wireless Propertie dapat kita ketahui IPv4 DNS Server 192.168.0.1  merupakan IP dari AP router, selanjtunya masuk ke WEB Panel AP Router untuk melihat status sambungan internet AP Router dengan Modem BOLT! Dengan menuliskan Ip address  AP Router tersebut pada Url bar browser.

Gambar 4.9 Tulis Ip Address AP Router pada URL bar browser firefox

- Setelah halaman Login terlihat masukan kata sandi Administrator AP Router utnuk dapat mengakses Web Panel AP Router.

Gambar 4.10 Masukan kata sandi Admin AP Router pada laman untuk Login

- Setelah Login, kita berhasil masuk ke halaman Utatma Ap Router Web Panel. Pada halaman utama dapat kita ketahui AP Router sudah tersambung dengan internet  dengan baik.

Gambar 4.11 Informasi status koneksi internet AP Router

- Pengujian koneksi Ethernet Shield

Setelah semua perangkat penyuplai jaringan internet dalam keadaan stabil, pemgujian jaringan sambungan perangkat dengan Ethernet Shield pada Arduino merupakan hal yang harus dilakukan. Tanpa adanya sambungan jaringan internet yang tersambung menuju Ethernet Shield, sistem tidak akan berjalan baik. Berikut Langkah-langakh pngujian:

- Pastikan Port interface Ethernet shield tersambung dengan Port LAN AP Router.

Gambar 4.12 AP Router dan Ethernet Shield disambungkan dengan Kabel UTP

- Setelah Kbel UTP Straight sebagi media transmisi jaringan sudah terpasang selanjutnya cek informasi Ethernet Shield pada AP Router.

Gambar 4.13 Attached Devices / Informasi perangkat yang tersambung pada AP Router

- Pada gambar 4.12 dapat kit simpulkan  “WIZnetEFFEED” meruapak default id name pada Ethernet shield Arduino, sebab “DESKTOP-7UB1MP4” merupaka nama alias pada Laptop yang tersambung dengan AP Router. Dalam situasi tersebut dapat disimpulkan Ethernet Shield dengan AP Router sudah tersambung dengan AP Router karena sudah terbaca sebagai perangkat yang tersambung pada Attached Devices.

- Selanjutnya kita coba test koneksi anatar Laptop dengan Ethernet Shield - Arduino kondisi sambgungan jaringgan dengan Command Prompt ping seperti gambar berikut.

Gambar 4.14 Uji koneksi Ethernet shiled  dengan ping Ip Address ICMP protocol

- Status sambungan Ethernet shield Arduino dapat dilihat secara langsung pada indicator perangkat keras seperti gambar berikut.

Gambar 4.15 Indikator Ethernet Shield hidup saat tersambung denagn Ap Router

  - Pengujian Web Server Sistem

Web Server merupakan komponen penting untuk menjalankan sistem. Dibutuhkannya data dari dalam database server yang harus digunakana saat valisadasi membuka pintu. Tanpa web server database server tak dapat diinput dan diakses dan dan pintu tidak akan terbuka. Kendali akses yang penuh terhadap pintu di manajemen oleh web server yang terletak pada system server. Berikut pengujian kinerja web server:

    - Pengujian Login

Semua konfigurasi pada Webserver dan database dikatakan berhasil apabila kita sudah dapat menjalankan website dengan baik muali dari Login pada server yang dilakukan pada halaman website www.e-lock.site yang merupakan nama domain dari server  sistem. Berikut pada gambar 4.14 merupakan halaman Login untuk mengakses website.

Gambar 4.16 Login pada Website sistem

    - Pengujian Input Data

Perangkat perangkat lunak sistem akan dapat dijalankan apa Server dan smua komponenya berfungsi dengan baik. Dikarenakan fungsi server sebagai mediator yang menampung dan mengoperaskian perangkat lunak Website dari Back-end. Gagalnya konfigurasi Back-end server akan mempengaruhi kinerja sistem yang tidak dapat difungsikan dalam bentuk input data pada database. Sehingga data yang akan direlasikan dengan sistem tidak tersedia karena belum di inputkan.

Gambar 4.17 Pengujian Input data Room

Gambar 4.18 Pengujian Input data Room Berhasil

Gambar 4.19 Pengujian Input data ID Card

Gambar 4.20 Pengujian Input data ID Card  Berhasil

Gambar 4.21 Pengujian Input data tamu / Guest Card

Gambar 4.22 Pengujian Input data tamu / Guest Card  berhasil

    - Pengujian Validasi Data

Gambar 4.23 Pengujian validasi data kode Serial

Pada gambar 4.21 dapat kita lihat cara pengujian Validasi data yang menginputkan URL : www.e-lock.site/Arduino/Validasi.php?data1=4219151a dimana komponen URL tersebut dapat kita uraikan sesuai fungsi masing-masiang yaitu:

- www.e-lock.site ,

sebagai alamat Server website yang ditranslasikan dalam bentuk nama domain  e-lock.site dengan wildcard “www” sehingga dapat diakses dengan www.e-lock.site untuk menuju server website.

- Arduino/,

Merupakan alamat directory folder diamana kompoen logika pemograman berbasis PHP disimpan untuk perintah esekusi Validasi data Kode Seri ID Card

- Validasi.php,

Merupakan file pemograman logika intruksi validasi data terhadap database server yang akan di akses oleh sistem untuk mengirimkan data Kode Seri ID Card untu dilakukan perbandingan.

- data1=,

merupakan variable penampung data Kode Serial yang akan di terima oleh file pemograman Validasi.php pada web server yang difungsikan untuk melakukan perbandingan data.

- 4219151a,

Merupakan kode serial salah satu ID Card yang akan di olah oleh pemograman perangkat lunak untuk dibandingkan datanya dengan data yang terdapat di dalama database server.

Gambar 4.24 Pengujian validasi data kode Serial berhasil

Gambar 4.25 Pengujian validasi data kode Serial gagal

  - Pengujian Perangkat

Setiap komponen perangkat keras yang kita fungsikan terhadap sistem sangat perlu untuk dilakukan simulasi pengoperasiakan satu-persatu. Sebab setiap perangkat keras yang beroperasi akan mempengaruhi setiap nilai keluaran / Output yang akan di hasilakan sistem. Ekosistem dalam diagram sistem akan berjalan semestinya jika semua perangkat berjalan dengan seharusnya. Berikut pengujian perangkat keras sistem akan di uraiakan:

    - Pengujian Vibrations Sensor SW-420 sebagai sensor bencanan alam gempa bumi.

Vibrations Sensor SW-420 merupakan modul sensor getaran analog  yang mengirim digital value / nilai data digital  kedalam Arduino yang akan digunakan sebagai kondisi status terjadi bencana/ emergency atau status tidak ada bencana alam / normal status.

Gambar 4.26 Flochart cara kerja SW-420  sebagai Vibraions sensor bencana alam gempa bumi.

Nilai status kondisi bencanan alam gempa bumi / emergency maupun  kondisi normal tidak ada bencana memilki alur pemograman yang rumit pada sistem. Kondisi status bencanan ditentukan dan di tetapkan berdasarkan data bencana alam  gempa bumi vulkanik terendah selama selang waktu tersingakt dalam keadaannya. Berdasarkan flowchart di atas kita akan mendapatakn kondisi nilai alur proses uji deteksi  getaran gempa sebagai berikut dalam tahapan pengujian:

Tabel 4.1 Rincian niali kondisi  berdasarakn delay getaran dan measurement/pnegukuran getaran.

| Time delay | Measurement Value | State |
| --- | --- | --- |
| 0th Second | <1000 | Delay 1 second |
| 0th Second | >1000 | Normal State / RFID Scan |
| 1th Second | >1000 | Emergency State On |
| 1th Second | <1000 | Normal State/ RFID Scan |

Gambar 4.27 Nilai measusrement / pengukuran   diperoleh saat dilakukan manipulasi goncangan pada sistem.

Gambar 4.28 Nilai measusrement / pengukuran   diperoleh saat goncangan pada sistem setara dengan gempa bumi.

Gambar 4.29 Reaksi pintu terbuka, LED merah hidup, dan buzzer berbunyi saat Nilai measusrement / pengukuran   diperoleh saat goncangan pada sistem setara dengan gempa bumi.

    - Pengujian RFID

Simulasi pengujian dilakukan menggunakan 4 ID Card dimana 3 ID Card telah terdafatar dan 1 ID Card tidak terdaftar pada database, lalu 1 dari 3 ID Card digunakan oleh  Guest pada sistem database. Berikut rincian dan hasilnya:

Tabel 4.2 Rincian Daftar ID Card yang akan di simulasiakan pada sistem.

| ID Card Number | Guest | Kondisi |
| --- | --- | --- |
| SUPERKEY-1 | - | Tidak dapat digunakan |
| SUPERKEY-2 | - | Tidak dapat digunakan |
| SUPERKEY-3 | User1 | Dapat digunakan |
| Kartu Tidak terdaftar | - | Tidak dapat digunakan |

- ID card SUPERKEY-1 digunakan.

Gambar 4.30 Reaksi sistem saat menerima value dari validasi data kode seri SUPERKEY-3 dengan data kode seri di dalam database.

Gambar 4.31 Reaksi fisik pintu terbuka saat ID CARD SUPERKEY-1 digunakan.

- ID card SUPERKEY-2, SUPERKEY-1, Kartu Tidak terdaftar digunakan.

Gambar 4.32 Reaksi sistem saat menerima value dari validasi data kode seri kartu lainnya dengan data kode seri di dalam  database.

Gambar 4.33 Reaksi fisik pintu tidak terbuka saat ID CARD lainnya digunakan.

    - Pengujian Selenoid sebagi Electronic Lock Door dan Motor Servo

Pengunci pintu pada alat ini menggunakan solenoid lock door 12 Volt yang memiliki tegangan kerja minimum 12 Volt. Menggunakan modul relay single channel sebagai switching dikarenakan pada board sistem Arduino tidak dapat menjangkau tegangan minimum yang dibutuhkan oleh solenoid doorlock. Dalam sistem Arduino motor servo dan solenoid saling bekerja sama dalam mengendalikan mekanisme pintu. Kinerja solenoid akan mempengaruhi pekerjeaan yang akan dilakukan oleh motor servo. Berikut sistem kerja motor servo dan solenoid saat dilakukan pengujian

Tabel 4.3 Hasil tegangan pengujian pada Selenoid Lock Door sebagai pengunci pintu

| Data Volt |  |  | Rata-rata volt | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | LOW |
| 11 | 11,3 | 11,8 | 11,5 | HIGH |

Tabel 4.4 Hasil pengujian menggunakan perintah / intruksi dari sistem Arduino

| Output Arduino | Kondisi Relay | Kondisi Selenoid |
| --- | --- | --- |
| LOW | Aktif | Terbuka |
| HIGH | Tidak Aktif | Tertutup |

Tabel 4.5 Hasil pengujian Motor Servo mengikuti selenoid

| Kondisi Selenoid | Kondisi Motor Servo | Output Pintu |
| --- | --- | --- |
| HIGH / Tertutup | LOW( 0o ) | Pintu Tertutup |
| LOW / Terbuka | HIGH( 180o ) | Pintu Terbuka |